R O M  -  R O U T I N E N

=========================

ADRESSE		FUNKTION

0000 - 0007	Der absolute Start. DI, A=00, DE=FFFF, JMP 11CB

0008 - 000F	Die Fehlerausgaberoutine, ERROR-REPORT, SP loeschen

0010 - 0017	JMP 15F2 <A> => Bildschirm

0018 - 0027	Holt naechstes Zeichen von CH-ADD

0028 - 002F	JMP 335B (Kalkulator)

0030 - 0037     JMP 169E <BC> Leerraeume in Arbeitsspeicher bringen

0038 - 0065	Routine fuer den maskierbaren Interrupt

0066 - 0094	NMI=Routine, bei <5CB0>=00 erfolgt NEW

0095 - 0204 	TOKEN-TABELLE, Befhels- und Funktionsworttabelle

0205 - 028D	6 Tastaturtabellen fuer je einen CURSOR-Modus

028E - 02BE	Tastaturroutinen, Autorepeat-fkt., ASKII => LAST-K

03B5 - 046D	BEEP-Routine

04AA - 04C1 	Fehlerbehandlung

04C2 - 09F3	LOAD, SAVE, VERIFY und MERGE

04C2 - 053E	gibt DE Bytes ab IX auf den Recorder

053F - 0555	Ende von LOAD und SAVE

0556 - 0604	Laed(CY=1) o. vergleicht(CY=0) DE Bytes ab IX v. Rec.

0605 - 075F	Programmkopf beim Abspeichern wird erstellt

0760 - 096F	Diese Routine steuert die anderen Unterroutinen

0970 - 09F3 	Vorbereiten der SAVE-Routine (Start the Tape ...)

09F4 - 0D4C	Druckroutine Bit1(FLAGS)=0 => Bildschirm ,=1 => Drucker

09F4 - 0A10	Unterscheidung Kontrollzeichen/druckbare Zeichen

0A11 - 0ADB	Bearbeitung der Kontrollzeichen

0ADC - 0B02	Speicherung der Druckpositionen

0B03 - 0B23	Abruf der Druckpositionen

0B24 - 0BDA 	Zeichendruck HL=Pixeladr., BC=Zeile/Spalte, A=Code

0BDB - 0C09	Setzen der Attribute zum gedruckten Zeichen

0C0A - 0C54	Druck der TOKEN

0C55 - 0D4C	Scroll? - Test , warten auf Tastendruck bei Scroll

0D4D - 0D6A	Setzen der zeitweiligen Attribute

0D6B - 0EAB	CLS-Routine

0EAC - 0F2B	Die Drucker-Routine

0EAB - 0ECC	COPY

0ECD - 0EF3	Der Druckpuffer wird ausgedruckt

0EF4 - 0F2B	Die Drucksteuerroutine

0F2C - 10A7	Der Editor. (Editbereich konstruiert, BEEP)

10AB - 11B6	Tastatureingabe (GRAPHICS, SYM. SHIFT, etc.)

11B7 - 11CA	Hier wird NEW ausgefuehrt

11CB - 12A1	Initialisierungsroutine (<A>=FF bei NEW sonst 0)

11CB - 11CF 	BORDER weiss

11D0 - 11D9	I wird mit 3F geladen

11DA - 11EF	RAM wird von FFFF abwaerts getestet

11F0 - 11FF	Init P-RAMT, RASP, PIP und UDG ( nicht bei NEW )

1200 - 1218	UD-Zeichensatz wird mit A bis U geladen

1219 - 1234	SP, IM1, IY = 5C3A, EI, Echtzeituhr aktivieren

1235 - 1243     Die CHANNEL-Informationen werden aufbereitet

1244 - 1285	Einige Systemvariablen werden Initialisiert

1286 - 12A1	Druckpuffer u. Bildschirm loeschen, Sinclair-Copyright

12A2 - 12E1	Eingabe BASIC-Zeile, Pruefung, Uebernahme in Listing

12E2 - 1302	Hier wird eine BASIC-Zeile ausgefuehrt

1303 - 1390	Reportausgabe, Ruecksprung zum Hauptroutinenanfang

1391 - 1554	Tabelle der ausgeschriebenen Fehlermeldungen

1555 - 15AE	Uebernahme einer Zeile aus Editbereich ins Programm

15AF - 1651	Hier werden die INPUT- OUTPUT- Kanaele benutzt

1562 - 1654	Space wird in Arbeits- o. Editierbereich gebracht

ADRESSE         FUNKTION

1655 - 1663	In BC steht, wieviel Platz nach HL gemacht werden soll

1664 - 168E	Aktualisieren von VARS bis STKEND (Zeiger)

168F - 1690	Zuordnung einer Zeilennummer zu Adresse

169E - 16AF	Anzahl von Bytes im Arbeitsspeicher bereitstellen

16B0 - 16BE	Loescht die Eingabezeile

16BF - 16C4	Loescht den Arbeitsbereich

16C5 - 16DA	Loescht den Kalkulatorstapel

16DB - 16E3	Verschiedene niederwertige Aufgaben

16E4 - 1792	OPEN und CLOSE

1793 - 1794	FORMAT, ERASE, MOVE, CAT fuehren zu Fehler INVALID STREAM

1785 - 1A47 	LIST

1795 - 186D	Druckt eine BASIC-Zeile (Z-Nr., ggf. Z-Zeiger, Text)

196E - 19B7	Finden der Zeilennummer zu entspr. Adresse

19B8 - 19E4	Die naechste BASIC-Zeile wird gesucht

19E5 - 19FA	Daten-Verschiebe-Routine

1A1B - 1A47	Zahl in BC wird als Zeilennr. gedruckt (0 - 9999)

1A48 - 1B16	Befehlstabellen (1. = Diff.tabelle => Par.tab.)

1B17 - 1C00	Die Kontrollroutine des Interpreters

1C01 - 1C0C	Die Befehlsmoeglichkeitendifferenz

1C0D - 1CDD	Die Befehlsmoeglichkeitenroutine

1CDE - 24FA	Die Befehlsausfuehrungen

24FB - 28B1	Die Funktionsausfuehrungen

24FB - 2534	Die Hauptschleife der Funktionsausfuehrung

2535 - 257F	SCREEN$

25B0 - 25F7	ATTR

25F8 - 2626	RND

2627 - 2633	PI

2634 - 2755	INKEY$

2756 - 27BC	Kalkulatorhilfstabelle

27BD - 28B1	FN

28B2 - 2A51	sucht nach Variablen, Parameter auf Kalkulatorsapel

2A52 - 2AB0	Die Slicing Routine

2AB1 - 2AFE 	Inhalt von A, B, C, D, E, auf Kalkulatorstapel

2AFF - 2BF0	LET

2BF1 - 2C01	oberster Wert v. Kalk. in A, B, C, D, E,

2C02 - 2C87	DIM

2C88 - 2F9A	Arithmetikroutinen

2D26 - 2D2A	Der Wert von A wird auf den Kalkulatorstapel gebracht

2D2B - 2D3A	Der Wert von BC wird auf den Kalkulatorstapel gebracht

2DA2 - 2DC0	letzte Wert vom Stapel nach BC

2D05 - 2DE2	letzte Wert vom Stapel nach A

2DE3 - 2F9A	letzte Wert vom Stapel wird im normalen Zahlenformat gedruckt

2F9B - 386D	Der Kalkulator

2F9B - 300E	Verschiedene Arithmetikroutinen

300F - 3013	Subtraktion oberster Wert - zweiten Wert = oberster Wert

3014 - 30AB	Addition oberer Wert + zweiter Wert = oberer Wert

30CA - 31AE	Multiplikation

31AF - 3213	Division oberster Wert durch zweiten Wert

32C5 - 32D6	Tabelle fuer 0, 1, 0.5, PI/2, 10

32D7 - 335A	Adresstabelle des Kalkulators

335B - 33A1	Kontrollroutine des Kalkulators

33A2 - 36AE	Kalkulator-Unterroutinen

36AF - 386D	Berechnung von SIN, ATN, EXP und LN

386E - 3FFF	Der Zeichensatz

.pa

B E F E H L S P A R A M E T E R  U N D  - A D R E S S E N

=========================================================

Befehl		Adresse		Befehlsparameter

BEEP		03F8		08,00

BORDER 		2294		06,00

BRIGHT		n.a.		07

CAT		1793		00

CIRCLE		2320		09,05

CLEAR		1EAC		03

CLOSE		16E5		06,0D

CLS		0D68		00

CONTINUE	1E5F		00

COPY		0EAC		00

DATA		1E27		05

DEF FN		1F60		05

DIM		2C00		05

DRAW		2382		09,05

ERASE		1793		0A,00

FLASH		n.a.		07

FOR		1D03		04;06;06,05

FORMAT		1793		0A,00

GO SUB		1EED		06,00

GOTO		1E67		06,00

IF		1CF0		06,05

INK		n.a.		07

INPUT		2089		05

INVERSE		n.a.		07

LET		n.a.		01;02

LIST		17F9		05

LLIST		17F5		05

LOAD		n.a.		0B

LPRINT		1FC9		05

MERGE		n.a.		0B

MOVE		1793		0A;0A,00

NEW		11B7		00

NEXT		1DAB		04,00

OPEN		1736		06;0A,00

OUT		1E7A		08,00

OVER		n.a.		07

PAPER		n.a.		07

PAUSE		1F3A		06,00

PLOT		22DC		09,00

POKE		1B80		08,00

PRINT		1FCD		05

RANDOMIZE	1E4F		03

READ		1DED		05

REM		1BB2		05

RESTORE		1E42		03

RETURN		1F23		00

RUN		1EA1		03

SAVE		n.a.		0B

STOP		1CEE		00

VERIFY		n.a.		0B

,  :  moegliche Version

;  :  notwendige Parameter

00 - kein Operand		01 - eine Variable

02 - 1 num. o. alph. Ausdr.	03 - num. Ausdr.  o. falls nicht 0

04 - Variable als Buchst.	05 - beliebige Zeich.kette

06 - numer. Ausdr.		07 - Farbcode

08 - num. Ausdr. , num. Ausdr.	09 - wie 08 voran Farbcode mgl.

0A - alphan. Ausdr.		0B - fuer Kassetenbefehle