BESCHREIBUNG HDT - ROM

===============================================================================

HDT bedeutet HEX- DEZ- TEXT und bezieht sich auf den eingebauten

neuen Monitor. Ansonsten ist dieser geaenderte ROM des ZX-Spectrum

auf der Grundlage des ISO-ROM entstanden, jedoch konnte im HDT-ROM

gegenueber dem ISO-ROM wesentlich mehr Komfort erreicht werden. Die

direkt vom ISO-ROM uebernommenen Verbesserungen sind der Basiczei-

leneditor, die beseitigten (im Orginal-ROM vorhandenen) Fehler,

der PAUSE-ohne-Zahl-Befehl und die deutschen Umlaute.

Desweiteren herzlichen dank an Kollegen Wolfgang Tepler fuer die

Berechnung der Doublespeedroutine. Die doppelte Baudrate (2.6

kBaud) ist so angelegt, dass saemtliche Taktzeiten genau halbiert

wurden, wodurch es z. B. moeglich ist, alle alten Files in der hal-

ben Zeit zu laden, indem der Recorder auf doppelte Geschwindigkeit

umgebaut wird, was bei den meisten Recordern mit geringen

Kompromissen gut moeglich ist. Aber auch bei Normaltempo des Geraetes

ist die doppelte Baudrate sehr sicher, was die Praxis bewiesen hat.

Hier nun die Auflistung der Optionen des Monitors, welcher durch

einen NMI oder im Basic mit * aufgerufen werden kann:

1 Umschaltung Hexa-Dezimal-Anzeige und -Eingabe, ebenfalls

wirksam bei mit "(" eingeschalteter Kopfzahlenausgabe

2 Umschaltung Byte/Text-Anzeige des Speicherbereiches

3 Laden des blinkenden Stack- oder Registerinhaltes

4 Laden der ersten Speicherzelle mit einem Byte

5 Speicheranzeige -64

6 Speicheranzeige - 1

7 Speicheranzeige + 1

8 Speicheranzeige +64

9 Stack- und Registeranzeige -1

0 Stack- und Registeranzeige +1

SS + 7 Die dann eingegebene Adresse wird als CALL abgearbeitet,

beim Ende des Programms (1. RET) wird zum Monitor zurueck-

gekehrt. (Registerladungen werden nicht beruecksichtigt!)

SS + 8 Fuehrt einen relativ sicheren Sprung zum Basic-Editor

(Adresse #1303) durch

SS + 9 Fuehrt einen RST#8 (Fehlerausgabe) + danach zum Editor durch

SS + 0 Fuehrt ein RET aus (macht dort weiter, wo das laufende Pro-

gramm mit NMI unterbrochen wurde, falls der NMI-Impuls

kurz genug war), die Adresse steht im Stack ganz oben

SPACE  Eingabe der Speicheranzeige

RESET  Warmstart

CS+RESET  Kaltstart

Wirksame Basicverbesserungen :

______________________________

Cursor (6&7) funktioniert auch beim Editieren in der Zeile

# Editieren der nachfolgend eingegebenen

Zeilennummer					!  Im Direkt-

) Ausschalten der Ausgabe der drei im Kopf	!  modus oder

enthaltenen 2-Bytezahlen			!  in der

( Einschalten der Ausgabe			 } Zeile wirk-

* Sprung zum Monitor				!  same

, Anzeige (5 sek.) freier Speicher		!  Befehle

.PA Blockweise Doppeln

__________________

CAT  	  	- Blockweise Kopieren mit doppelter Baudrate

Umspeichern

___________

MOVE Quelle, Ziel, Laenge

Zeilen-Loeschen

_______________

ERASE 20, 201  - loescht die Zeilen von 20 bis 200

Einfaches Renumber

__________________

FORMAT xx      - renummeriert in Schrittweite xx

Beispiel zum Monitor :

______________________

Die rechts oben neben 'PC' in der senkrechten Saeule stehenden

2-Byte-Zahlen werden als Stack bezeichnet, der entweder durch die

POP- und PUSH-Befehle oder zum Zwischenspeichern der CALL Rueck-

sprungadressen genutzt wird (siehe Z 80 MC-Beschreibung).

Wurde der HDT-Monitor mit mittels NMI aufgerufen, so ist die ganz  oben

im Stack stehende Adresse diejenige, bei welcher das mit NMI unter-

brochene Programm weiterlaufen kann, wenn SS+0 gedrueckt wird. Die

darunter stehende Adresse wird angesprungen, wenn ein Returnbefehl

angetroffen wird usw. Mit 0,9 und 3 koennen neben den Registern

auch die Ruecksprungadressen veraendert werden

Beispiele:

- Bildschirm saven

Mittels der Tasten 0, 9, 3 werden der Akku A mit #FF, IX mit

#4000, DE mit #1B00, PC mit #04C2 und PC+2 (eins tiefer) mit

#0066 (=NMI) geladen, danach Start mit SS+0. Nach Programmaus-

fuehrung RET zum Monitor.

- Blocktransfer

Quelladresse in HL, Zieladresse in DE, Zahl der zu uebertragen-

den Bytes in BC, PC auf #33C3 (dort stehen LDIR und RET) und

PC+2 auf #66 setzen. Start mit SS+0, nach Programmausfuehrung

Return zum Monitor.

Diese Operationen lassen sich recht einfach durchfuehren, haben

jedoch den Nachteil, dass das mit NMI unterbrochene Programm nicht

mehr sofort weitergefuehrt werden kann. Moeglich ist dies aber

trotzdem, indem die Werte (PC, PC+2, PC+4, ...) und die Register

wieder genauso beschrieben werden, wie sie zum Zeitpunkt des NMI

waren. Es ist jedoch moeglich, mit der Tastenfunktion SS+7 ein

Unterprogramm abzuarbeiten, welches beim ersten RET wieder zum

Monitor zurueckkehrt und Stack und Register nicht veraendert.

Allerdings werden hierbei die Registerladungen nicht beruecksich-

tigt, dass heisst, die Register muessen in dem Programmteil geladen

werden, welches angesprungen wird. Man kann sich dazu ein kurzes

Programm mittels der Tasten 4 ... 8 einschreiben, dass mit RET (SS+0)

weiterlaufen, was jedoch nur moeglich ist, wenn der NMI-Impuls

nicht zu lang war.