/////////////////////////////

xp1715 ROM V0.1

(C)Gerd Grosse(EAST) 2010

/////////////////////////////

"xp1715" steht f�r explore PC1715 und nicht, wie manche denken werden,

f�r "extreme programming" auch wenn einige Tricks bei der Programmierung

notwendig waren. Der 2kByte ROM wird anstelle des Boot-ROM's gesteckt und braucht

f�r keinen seiner Tests intaktes RAM (benutzt ROM, CPU-Register und CTC/SIO).

Ausgaben erfolgen mit 9600,8,n,1 auf beiden seriellen Schnittstellen.

Einzelne defekte RAMs oder Defekte im FDC lassen sich auch sehr gut �ber den

Bildschirm lokalisieren.

Der erste Teil Besteht aus CPU-Register-, ROM-checksum-, FDC-, CTC/SIO- und RAM-

Initial-Test, der zweite Teil dann aus "walking-bit-" und "addressline-test" des

Hauptspeichers, wobei nach jedem Durchlauf die Bildschirmseite um 0x4800

verschoben wird in der Hoffnung, dass wenigstens eine 16k-Bank fehlerfrei ist.

Beim ersten Durchlauf liegt der Bildschirm somit bei 0xF800 und beim letzten bei

0xB000 (31 Durchl�ufe bis der Test von vorn beginnt). Wurde bis dahin kein

Speicherfehler erkannt, wird der ROM abgeschaltet und das Programm l�uft im RAM.

Die untersten 2kByte k�nnen somit nur mit 50%iger Sicherheit als "gut" getestet

werden.

1. Testseite:

xp1715 ROM v0.1|0-----------3FFF------------7FFF------------BFFF------------FFFF

PIO0A FEFF     |     1C00      |     2000      |     2000      |     1C00      |

PIO0B 3FFF     |     1C00      |     2000      |     2000      |     1C00      |

PIO1A FFFF     |1--------------|---------------|---------------|---------------|

PIO1B 14FD     |     1C00      |     2000      |     2000      |     1C00      |

PIO0A>B 00FF00 |     1C00      |     2000      |     2000      |     1C00      |

w250kbps: 0252 |2--------------|---------------|---------------|---------------|

w1000kbps:1004 |     1C00      |     2000      |     2000      |     1C00      |

MFMck8614:8614 |     1C00      |     2000      |     2000      |     1C00      |

set MKE try:01 |3--------------|---------------|---------------|---------------|

r500k/MFM:0496 |     1C00      |     1FFF      |     2000      |     1C00      |

r500k/F0: 0496 |     1C00      |     2001      |     2000      |     1C00      |

CTC0 9D9: 09D9 |4--------------|---------------|---------------|---------------|

SIO0 72CF:72D0 |     1BFF      |     2000      |     2000      |     1C00      |

|     1C01      |     2000      |     2000      |     1C00      |

|5--------------|---------------|---------------|---------------|

|     1C02      |     2000      |     2000      |     1C00      |

|     1BFE      |     2000      |     2000      |     1C00      |

|6--------------|---------------|---------------|---------------|

|     1C00      |     2000      |     2000      |     1C00      |

|     1C00      |     2000      |     2000      |     1C00      |

|7--------------|---------------|---------------|---------------|

|     1C00      |     2000      |     2000      |     1C00      |

|     1C00      |     2000      |     2000      |     1C00      |

|---------------|---------------|---------------|---------------|

2.Testseite

|0-----------3FFF------------7FFF------------BFFF------------FFFF

|          (E F)|           E(F)|           E F |           E F |

|               |               |               |               |

|1--------------|---------------|---------------|---------------|

|          (E F)|           E(F)|           E F |           E F |

|               |               |               |               |

|2--------------|---------------|---------------|---------------|

|          (E F)|           E(F)|           E F |           E F |

|               |               |               |               |

|3--------------|---------------|---------------|---------------|

0800FE         |          (E F)|           E(F)|           E F |           E F |

F800           |               |               |               |               |

|4--------------|---------------|---------------|---------------|

|          (E F)|           E(F)|HL? 8 9 A BECFD|           E F |

|               |               |7 0 1 2 3 4 5 6|               |

|5--------------|---------------|---------------|---------------|

12V A2 RAS  DI |          (E F)|           E(F)|           E F |           E F |

A1  A0 WR -5V|               |               |               |               |

|\/\/\/\/\/\/\/|6--------------|---------------|---------------|---------------|

|8 U256/'4116 1|          (E F)|           E(F)|           E F |           E F |

|9 KR565RU3A 16|               |               |               |               |

|/\/\/\/\/\/\/\|7--------------|---------------|---------------|---------------|

5V  A4  A6 CAS |          (E F)|           E(F)|           E F |           E F |

A5  A3  DO 0V|               |               |               |               |

Reset Taste  |---------------|---------------|---------------|---------------|

(E/F Addressline errors allein k�nnen nur ab der 2/3. Bank erkannt werden)

Der Ablauf:

Zuerst wird 0xff an Adresse 0x34/Bildwiederholspeicher-Page (als P.O.S.T.)

ausgegeben. Ebenso Leitung 111. Danach wird 0x34 auf 0 gesetzt und mit den CPU-

Tests begonnen. Folgende Ergebnisse werden als POST gemeldet:

AF/AF'         defekt 1,     i.O. 2

BCDEHL/BCDEHL' defekt 3,     i.O. 4

IX/IY/SP       defekt 5,     i.O. 6 (bisherige Fehler f�hren zum CPU HALT)

ROM checksum   defekt 7,     i.O. 8

Danach werden der Bildschirm und die seriellen Schnittstellen initialisiert.

Der Bildschirm wird allerdings noch nicht freigegeben, da bei der 250kbps Rate

des FDC definitiv ein DMA underrun des CRT-Controllers eintritt, was zu

st�rendem Flackern f�hren w�rde.

Startmeldung ist entweder:

xp1715 ROM V0.1    wenn ROM und CPU Register in Ordung sind

oder entsprechend der angegebenen Rangfolge

ROM error          wenn ein checksum Fehler erkannt wurde

INT error          wenn ein NMI oder I Register Fehler vorliegt.

FDC Test:

--------

In den folgenden 4 Zeilen wird der Initialzustand der 4 PIOs und der augenblick-

liche Zustand an deren Port-Eing�ngen dargestellt. Der Initialzustand (links)

hat nur bei Power-On eine Bedeutung und zeigt durch �nderung, dass �berhaupt ein

PIO-Baustein reagiert und dass das Strobe-Signal demzufolge inaktiv ist.

PIO0A hat an ihren Eing�ngen 8 Pull-ups und sollte dementsprechend 0xFF im 2.Byte

haben. Das linke Byte kann dabei auch nach Power-on identisch mit dem rechten sein.

PIO0B sollte vom Floppy-/Shugart-Bus �ber das 20bit Schieberegister ebenfalls 0xFF

einlesen.

PIO1A hat 8 Ausg�nge und liest bei mir ebenfalls 0xff �ber die angeschlossenen

TTL-Gatter ein. PIO1B hat 5 Ein- und 3 Ausg�nge und liest 0xfd ein, da MKE in der Regel nicht gesetzt sein darf.

PIO0A: Schreibdaten f�r SReg Eingang 0/2..14 (und MFM-ROM A0..7), Pull-ups

PIO0B: Lesedaten (SReg Ausgang bits 4/6..18, PB0..5 mit Pull-up am Marken ROM)

PIO1A: /ST|/HL|SD/MR|MK1|STR|/FR|MK|/WE    (Drive Index /IX am Strobe Eingang)

PIO1B: /T0|/FW|/WP| FO|PRE|MFM |MKE|/RDY

PIO0A>B:

Zur Kontrolle des 20bit Schieberegisters werden an PIO0A alle Werte von 0..255

ausgegeben und an PIO0B wieder eingelesen. Das erste Ergebnisbyte zeigt dabei

alle Bitfehler, das zweite Byte alle mind. einmal als Eins gelesene Bits (ODER-)

und das dritte Byte alle Nullen (UND-Verkn�pung). Sollte das Programm hier

h�ngen bleiben, dann empfiehlt es sich auf dem FDC den /PS Schalter umzulegen.

Eventuell wird ein Endlos-Wait durch PIO0A ausgel�st. Der /PS Schalter hat zur

Folge, dass Daten von PIO0A sofort gelatched werden. Fehlerbits 0 und 1 sind

somit ung�ltig.

w250/1000kbps:

Bei der Schreibrate wird mit CTC0 Kanal3 ein Intervall von 125Hz eingestellt und

das innerhalb von 8ms zum FDC transportierte Datenvolumen in Bytes gemessen.

Numerischer �berlauf tritt bei 1020kbps ein und wird als EEEE angezeigt. Bei

1Mbps ben�tigt jedes Byte nur 16us, f�r den Z80 ohne CTC-Interrupt schon etwas

schnell, bis 1.27Mbps (derzeitige Grenze des Algorithmus) ist noch etwas Luft.

MFMchk:

Der MFM-ROM wird komplett gelesen und eine 16bit Pr�fsumme gebildet. Wenn

Schreibraten- und Schieberegister-Tests ok sind, dann sollte bei Fehlern der ROM

getauscht bzw. in einem U555 tauglichen Leseger�t gepr�ft werden.

set MKE try:

Der MKE Test ist etwas wackelig, da sich die Phase zwischen PLL und Schreibtakt

nicht vorhersehen l�sst. Es wird dazu 0xc7 an PIO0A ausgegeben und im richtigen

Moment zwischen Schreiben und Lesen umgeschaltet. Nach 3 Versuchen konnte in der

Regel "Marke Erkannt" gesetzt werden. 00 Versuche bedeutet MKE high (defekt), FF

dass MKE immer noch low ist.

r500k/MFM/F0:

Der Leseraten-/PLL-Frequenztest setzt voraus das MKE high ist. Es wird beim

ersten Schritt das MFM Teiler Flip-Flop gesperrt (gesetzt) und im zweiten

Schritt das F0 Flip-Flop. Wenn CTC0 Kanal 3 defekt ist, kommt es genauso wie bei

der Schreibrate zu Fehlern. Bei gr��eren Abweichungen von 496kbps muss der VCO

kontrolliert werden.

CTC Test:

--------

Der CTC Test wird im Interrupt-Mode 1 durchgef�hrt und unterbricht eine 16bit

Z�hlschleife. Der Wert von 0x09D9 bei Abbruch kann um +/- 1 tolerieren.

SIO Test:

--------

Der SIO Test wird mit Hilfe der CTC(linkes Byte) und einer Zeitschleife (rechtes

Byte) durchgef�hrt. Das linke Byte misst 15 Bytes per CTC wenn der Interrupt

vorher ordnungsgem�� ausgel�st wurde. Das rechte Byte misst das letzte gesendete

Byte per CPU. Beide Angaben z�hlen r�ckw�rts. Bei Fehlern gr��er +/- 1 bitte CTC

und evtl. SIO putzen falls gesockelt.

RAM Test:

--------

Der initiale RAM-Test war anf�nglich nur interressehalber reingekommen. Warum

nach Power-on 0- und 1-bits fast gleich verteilt sind (evtl. weis das ein Mikro-

systemtechniker) kann ich mir nicht erkl�ren. M�glicherweise taugt der Test noch

um einen defekten Bus-Treiber von der CPU zum RAM zu erkennen, deshalb ist er

nicht rausgefallen. Adressbereiche 0..800 und F800..FFFF werden ausgespart.

Oben stehen 0, unten 1 Bits. Seriell werden nur die 1 Bits ausgegeben, beginnend

mit DO0 bis DO7 der 1. Bank.

Im zweiten Teil wird der RAM mit "walking bit/inverse" getestet. Welche Bitmaske

benutzt wird steht hinter der oberen Adressangabe (zu testende Adresse).

Darunter steht der Bildwiederholspeicher Start.

Vor jedem Testdurchlauf ist der RAM bereits initialisiert (mit 0 oder FF).

Wird an einer Speicherstelle zu Beginn des Test ein anderer Wert gelesen, dann

versucht das Programm einen Addressline-Fehler zuzuordnen, wenn es sich nicht

um einen Bit-Fehler (gekennzeichnet durch H/L) handelt. Konnte kein Fehler zu-

geordnet werden, wird ein '?' gesetzt. Der Addressline-Test kann dabei schon ein

paar Minuten pro Bank dauern. A14-/A15-Fehler wollte ich eigentlich weglassen,

weil ich dazu meine Initialisierung innerhalb der Bank zwischen 0 und FF wechseln,

oder den Schnelltest-Modus weglassen m�sste, sodass der Addressline-Test immer

durchgef�hrt w�rde. In der jetzigen Version ist zu beachten, dass A14 Fehler

alleine nur in Bank 2..4 und A15 Fehler ohne weitere Fehler nur in Bank 3/4 er-

kannt werden.

Bei der seriellen Ausgabe wird immer zuerst der Bildwiederholspeicherstart und

dann Bank 1 bis 4 ausgegeben:

Adresse,Bitmaske  Adressfehler(16),unbestimmte(8),high-Fehler(8),low-Fehler(8)

Nach 31 Durchl�ufen ohne Fehler wird das Programm (welches bei der Checksummen-

Pr�fung kopiert wurde) im RAM gestartet, wenn nicht das I-Register defekt ist.

Hinweis:

Falls alle RAM-chips in einer Zeile/Spalte als defekt erkannt werden und den selben

Bitfehler/Adressfehler ausgeben, sollte man mal nach den Treibern schauen.

folgende RAMs k�nnten im 1715 verbaut sein, laut DB-MR-Schaltkreise/Kramer&W�rtenb.:

'2116,'4116, ('2118 5V-Typ!)

AMD      9016

DDR      U256C/D

Fujitsu  MB8116E, MB8126, MB8216

Hitachi  HM4716

Mostek   MK4116N-3GP

Motorola MCM4516, MCM4517

National MM5290N-3

NEC      uPD416, uPD2116

Tesla    MHB4116

Toshiba  TM416

UdSSR    KR565RU3A, K565RU3

(K565RU6 hat 5V am Pin 8)

Bei Ersatzteilmangel kann man eventuell auch einen U2164/K565RU5, mit Pin8 umgebogen

und auf Pin9 (5V) gelegt, verwenden.

Eigene Fehlersucherfahrungen

----------------------------

F�r das Schreiben der Tests habe ich mehr als 2 Wochen vollzeit investiert.

Als ich dann den 1715 reparieren wollte stellte sich heraus, dass der Defekt

in der Display-Steuerung zu suchen war. CRT-Register auslesen ist meines Wissens

im Design nicht vorgesehen und in meinem speziellen Fall war es auch nicht n�tig.

Bildfrequenzen stimmten nur der Inhalt verstreute sich dynamisch �ber den Bildschirm.

Nach einem kompletten Durchlauf des RAM-Tests ohne Fehler, st�rzte das Programm ab

sobald es eigentlich vom RAM laufen sollte. Da ich einen Defekt der ersten 2kByte f�r

unwahrscheinlich hielt habe ich mir nach l�ngerem Suchen mal das /RAS in Verbindung

mit M1 angeschaut und siehe da, der /RAS-Impuls ging von einem M1-Zyklus bis zum n�chsten.

Statt der Bildschirmadresse wurde also immer der Programmz�hler in den unteren 7bit

benutzt. Defekt war letztendlich A3.2 D108 oder besser gesagt K155LI1.

Ein weiterer 1715 hatte einen defekten RAM, den ich f�r meine Tests gleich durch einen

Sockel ersetzt habe. Ab und zu musste ich auch mal etwas am gesockelten CTC wackeln, damit

das Timing stimmte.

Eventuell schreibe ich noch eine Routine um den Bildz�hler durch "out (0x3c)" r�ck-

zusetzen oder Zeichen �ber Keyboard einzugeben w�hrend das Hauptprogramm im HALT ist.

Oder man k�nnte den PC durch Aneinanderreihung von HALTs bei jedem Tastendruck langsam

erh�hen.

Sinnvoll w�re sicherlich FDC- und Mainboard-Test in 2 getrennten ROMs unterzubringen bzw.

den FDC-Test per V24 in den RAM zu laden. Dann k�nnte man neben der Display-Steuerung

auch den vom Bootloader verdeckten RAM richtig testen und den maximalen Refresh-Zyklus

ermitteln.

Schlussbemerkung

----------------

Zur Programmierung habe ich den ELV EPS1 Simulator und den A80Z Assembler von "PseudoCode"

benutzt. Dank der freundlichen Spende von Herrn Uhlig aus Grimma konnte ich im Kieser/Meder

des �ffteren mal Befehlszyklen und I/O Registerbelegungen nachschauen. Ich �bernehme keine

Garantie auf Fehlerfreiheit der Software. Das Bildschirmtiming habe ich aus den CP/A Sourcen

entnommen und an 2 Ger�ten �ber mehrere Stunden mit einem echten 1715 Monitor getestet. Der Reset und Neustart des CRT Controllers zwischen den Testzyklen k�nnte theoretisch Stress f�r

den Monitor erzeugen durch kurzzeitig zu niedrige Zeilenfrequenzen. Bei einem Dauertest ist

es nicht nur deshalb besser ohne Monitor zu arbeiten (schont auch das Netzteil und den

Geldbeutel).