*****************************************************************

*                                                               *

*  BIOS 4.8 f}r 1-3 Ram-Floppy's, ein/zwei Floppy-Disc-Laufwer- *

*  ken, wahlweise 64/80-Zeichenbildschirm und Tastaturansteu-   *

*  erung nach Rainer Brosig, Echtzeituhr RTC 72421 angepa~t     *

*  von Andreas M}ller und Th. Herrmann                          *

*                                                               *

*****************************************************************

1. Allgemeine Bemerkungen:

Das  BIOS stellt die hardwareabh{ngige Componente des  CP/M  dar.

Deswegen  ist  es an den jeweiligen Computer und an die  Schnitt#

stellen  anzupassen.  Das  CCP und BDOS kann von  anderen  CP/M's

}bernommen werden!

BIOS 5.03 integriert neben 1-3 Ram-Floppy's,  einem/zwei  Floppy#

laufwerk(en),  64/80-Zeichenbildschirm, Tastatur, Echtzeituhr und

Druckerschnittstellen. Hier sind die V24-Schnittstelle, wo entwe#

der Userport oder E/A-Modul genutzt werden kann (Bit 0-->RxD, Bit

3-->  DTR),  die Centronics-Schnittstelle lt Practic 1/90 und die

Ansteuerung einer S3004 (Bit 0--> RxD,  Bit 1--> DTR)  realisiert

worden.  Au~erdem gestattet es das automatische Nachladen des CCP

bei  dessen  Zerst|rung  (Puffer von  F800H-FFFFH),  wenn  Option

CCPCOPY  gewuenscht worden war..  An den Adressen ist  schon  er#

sichtlich,  da~ eine ROM-Abschaltung (OUT 4 ,  DB 4) unabk|mmlich

ist.  Daraus folgt, da~ zum Einladen des CP/M ein Urlader notwen#

dig ist.  Hier bietet sich der SURL50 oder der Brosig-Urlader an,

wobei  wir den letztern empfehlen,  der eine enorme Erleichterung

beim Einladen des Betreibssystems erm|glicht.

Als  neue  Optionen sind ausser "unauffaelligen"  Verbesserungen,

die die Lauffaehigkeit und Absturzsicherheit des BIOS enorm  ver#

besserten, das zweite Laufwerk und die Echtzeituhr hinzugekommen.

Das zweite Laufwerk wird parallel zum ersten angeschlossen, wobei

hier  statt SE0 der Ausgang SE1 der FDC-Platine an DS1 und  MOTOR

ON des 2. Laufwerkes angeschlossen wird. Zur Verdeutlichung: Alle

Verbindungen  bleiben  gleich,  nur wird zusaetzlich SE1 von  der

FDC-Platine  rausgefuehrt und dieses mit DS1 und MOTOR ON des  2.

Laufwerkes verbunden.  SE0 wird nur an das 1.  Laufwerk gefuehrt.

Vergessen  darf  auch nicht werden,  dass beim  2.  Laufwerk  der

Jumper  ebenfalls auf DS1 gestellt werden muss.  Der  Kondensator

auf  der FDC-Platine (C15 10yF) sollte entweder ganz  weggelassen

oder auf 1yF verkleinert werden, um ein sauberes Ueberspielen vom

1. auf das 2. Laufwerk zu ermoeglichen.

Echtzeituhr:  Hier wird von uns die Platine,  das angepasste BIOS

und  ein  Stellprogramm geliefert.  Letzteres erklaert  sich  von

selbst.  Diese  Option  kann nur bei  unserer  GDC-Karte  genutzt

werden,  da  die  Uhrzeit in der Statuszeile erscheint  und  }ber

Tastaturabfrage  aktualisiert  wird.  Folgende  Bauelemente  sind

vonnoeten:

RTC 72421A oder 62421

74HCT138

MAX 691 von MAXIM (Watchdog)

Kondensator 100nF

Einstellregler 100 kOhm klein

NC Memopuffer 2,4 V (NiCd-Akku zur Leiterplattenmontage)

Zum  Lieferumfang gehoert weiterhin eine  Bestueckungsliste,  aus

der  der Aufbau leicht ersichtlich ist.  Die Platte ist fuer zwei

Hauptadressen  erstellt worden.  In Klammern angegebene  Bestuec#

kungsvarianten treffen fuer die Version mit 20H zu. Ausserdem ist

ein  Loetauge am 74hct138 vorgesehen,  wobei eine Verbindung  mit

PIN 12 des IC's die Adresse 70 einstellt und eine Verbindung  mit

Pin 13 die Adresse 20H. Um ein stoerungsfreies Weiterarbeiten der

RTC  zu gewaehrleisten,  ist ein Memopuffer eingebaut,  wobei der

Watchdog das definierte Zu-und Abschalten des Akku's  uebernimmt.

Um einen sauberen Spannungsuebergang zu erreichen, ist bei einge#

schaltenem Rechner und angeschlossener RTC-Platine zwischen Pin 9

und Pin4 des MAX 691 eine Spannung von 1,3 V einzustellen. Danach

ist  Datenerhalt gewaehrleistet.  Dafuer garantieren wir aber nur

bei  Nutzung des Memopuffers!      Insgesamt erstreckt  sich  das

BIOS von DE00H - FFFFH, Start DE00H.

Vorraussetzungen:

-----------------

-64k Hauptspeicher (eventuell auf RF-Karte)

-mindestens eine Ram-Floppy nach MP 3/88

I/O-Adresse Disc A=98H (in DE3CH {nderbar)

Disc B=58H ("  DE3DH         )

-Tastatur nach MP 7/88 (K7652,K7659,K7669 wird unterst}tzt)

-Zusatzhardware nach Peters (4 MHz-->f}r Disc, 64*16 Zeichen,

ROM-Abschaltung,Zeichengeneratorumschaltung)

-Disc-Floppy 1.2"-1.6", auch mit Shugard-Bus

Beg}nstigungen:

---------------

-Textgraphikplatine mit GDC f}r 80*25 Zeichen-Bildschirm

Bedienung:

----------

Alle Handlungen entsprechen dem normalen CP/M. Die RAM-Floppy's

A und B m}ssen nach dem Start initialisiert werden. Laufwerk C -

F entsprechen verschiedenen Formaten des angeschlossenen Lauf-

werks (wird beim Start angezeigt!)

Befehle und Leistungen des CP/M entsprechen sonst den Vorg{nger-

versionen. Dar}berhinaus sollten noch folgende Erg{nzungen be-

schrieben werden.

1. Floppyanschlu~:

------------------

Je nach Wahl des Laufwerkes k|nnen verschiedene Aufzeichnungsfor-

mate in dem CP/M verwendet werden. Fehlermeldungen sind im BIOS

integriert. Folgende Adressen wurden zur Ansteuerung verwendet:

F0H	Steuerung FDC

F1H	Daten FDC

F8H	Terminal Count

F6H	Motor ein (1.LW)

F4H     "         (2.LW)

F2H	Motor aus

FAH	Reset FDC (Soft-Reset)

2. Tastatur

-----------

Unterst}tzt werden die obengenannten Tastaturen. Ver{ndert

wurden die bekannten Tastaturen hinsichtlich Funktionstasten,

Stringfunktionen und Cursorfunktionen. Letztere sind den CP/M-

Pfeiltasten angepa~t. Die Funktionstasten sind durch die

Umschaltm|glichkeiten 64/32-Zeichen, 2/4 Mhz, Zeichengenerator,

Inversdarstellung (59,69) und Speed (59) gekennzeichnet. Die

Lage der einzelnen Tasten ist durch Probieren auszutesten. Die

Stringtasten sind durch CP/M-Strings belegt (Shift+^ dr}cken.

Auch hier gilt ausprobieren. Andere Tastaturen m}ssen mindestens

die Control und die Escape-Taste besitzen. Die Matrix sollte

ebenfalls gleich sein!

3.Bildschirm

------------

Sollte eine GDC-Karte installiert sein, kann ein 80*24 Zeichen

Bildschirm bei allen CP/M-Programmen eingestellt werden.

Weiterhin ist eine Statuszeile vorgesehen, die die wichtigsten

Parameter,  wie Frequenz,  Laufwerk, Uhrzeit  und Fehlermeldungen

anzeigt.

4. Druckereinbindung

--------------------

OUT-Adressen : 34H,35H ----> E/A-Modul Riesa

0,1     ----> Userport

Der Sprung zur Druckerroutine steht in DE0FH. Die Abfrage des

Status in DE2DH. Realisiert ist eine V24-Schnittstelle, die

selbst die Taktfrequenz erkennt.

Folgende Bitbelegungen :  Bit 0 ----> RxD (Daten}bertragung)

Bit 3 ----> CTS (Empfangsbereitschaft)

Sollten andere Bitbelegungen  verwendet werden, kann ja der Treiber reassembliert werden

und Bit oder Treiber ge{ndert werden.

Sollten schwerwiegende Fragen entstehen, kann Nachfrage erfolgen

(bitte mit frankierten R}ckumschlag). Viel Spa~ beim Arbeiten!!

Andreas M}ller

Bauersfeldstr. 17

Jena

6908