0. Einleitung

Bei  der Neueinfuehrung digitaler Schaltungen  treten  trotz richtiger Schaltungslogik oft systematisch  wiederkehrende, schwer   einzugrenzende Fehler  auf.   Das  liegt  an   der Empfindlichkeit   einiger  Schaltkreise  im  Grenz-verhalten  und  beim Auftreten statischer  Entladungen,  Spannungs- und Stromspitzen. Nun ist es fuer den Pruefer wichtig zu wissen, welcher  Teil  des Schaltkreises Schaden  genommen  hat,  um typische  Fehler schnell lokalisieren zu koennen.  Fuer  den Pruefer  ist  das Testen eines Schaltkreises ohne  geeignete Pruefgeraete  nur mit indirekten Meszmitteln mit einem hohen Arbeitsaufwand verbunden. Auszerdem sind indirekte Messungen in  ihrer Aussage oft sehr unzuverlaessig und koennen  somit nicht in Betracht gezogen werden. Aber  auch beim Einbau eines gelagerten Schatkreises ist  es wichtig  zu wissen,  ob sein logisches Verhalten in  Ordnung ist, insbesondere bei elektrostatisch empfindlichen Typen. Da  die  Abteilung  AS  in immer staerkerem  Masze  mit  der Digitaltechnik  konfrontiert  wird,  erhaelt sie  durch  das Schaltkreispruefgeraet   "ICT-880"   ein   Pruefmittel,   um rationell und sicher Schaltkreise testen zu koennen. Zum Bau dieses  Pruefgeraetes  wurde ein  Neuerervorschlag  der  NVA nachgenutzt  (Nr.  37408/86).  Der Neuerervorschlag enthaelt aber  lediglich  den Stromlaufplan,  ein Pruefprogramm  fuer vier  Schaltkreise  als  Listing,   Beschreibungen  zu   den Pruefprogrammen   und  die  restlichen  Pruefprogramme   auf Magnetbandkassette.  Der  gesamte mechanische Aufbau und die aeuszere  Formgebung sowie die Handhabung des  Pruefgeraetes richten sich nach den Anspruechen des Nachnutzers.

# 1. Beschreibung des Pruefgeraetes

## 1.1. Allgemeines

Das  Schaltkreispruefgraet  "ICT-880"  stellt  ein  externes Peripheriegeraet  zum  Polycomputer-880  dar.   Mit   diesem Verfahren   lassen sich beliebige digitale Schaltkreise  der niedrigen    bis    mittleren    Integrationstufe    testen. Durch freiprogrammierbare Peripherieschaltkreise (PIO)  wird

dem "ICT-880" eine Funktion zugewiesen. Dabei uebernimmt der Polycomputer  die Rolle des Steuerrechners.  Er  ueberprueft die  am  "ICT-880"  kontaktierten  Schaltkreise  nach  einem

vorgegebenen  Programm  und wertet  anschlieszend  ebenfalls programmgemaesz  die Funktionsfaehigkeit des Prueflings aus. Dabei  musz  der  Pruefer  das  entsprechende   Testprogramm auswaehlen,  in  den  Rechner laden und starten.  Durch  den Taster  RA  muessen  die  PIO-Anschluesse  mit   definierten Signalpegeln    vor   Beginn   der   Pruefung   entsprechend

Bedienungsanleitung manuell vorbelegt werden.  Der Taster T1 ist  ein  Umschalter der PIO-Anschluesse fuer die  24-polige Fassung,  da beide Ports des PIO lediglich 16 Leitungen  zur

Verfuegung  stellen.  Schaltkreise in dieser Fassung muessen deshalb  zur vollstaendigen Pruefung in zwei  Pruefschritten geprueft  werden.  Der  Taster ERW ist zur Zeit  noch  nicht belegt  und  fuer  spaetere  Erweiterungen  vorgesehen.  Das trifft  ebenso  fuer  die  beiden  18-poligen  Schwenkhebelfassungen  zu.   In  einem  Ueberlast- bzw.  Kurzschluszfall schmilzt  die Sicherung 400 mA am Pruefgeraet,  so dasz  der umstaendlichere Sicherungswechsel am Rechner  entfaellt,  da ja   unmittelbar   am  Pruefgeraet  gearbeitet   wird.   Die Leuchtdiode "+5V" beginnt zu leuchten,  sobald der "ICT-880" ordnungsgemaesz   mit  dem  Rechner  verbunden  und   dieser

eingeschaltet ist.

## 1.2. Funktionsweise

Die  Verknuepfung des "ICT-880" mit dem Polycomputer erfolgt durch einen frei programmierbaren Ein-/Ausgabebaustein (PIO) U855.  Der PIO ist fuer parallele digitale Ein- und  Ausgabe von  Daten  zwischen dem Mikroprozessor (CPU) U880  und  der Peripherie vorgesehen.  Seine Funktion laeszt sich mit Hilfe von Steuerbefehlen,  d.h. programmtechnisch festlegen. Ueber

seine Steuer- und Datenbusanschluesse kann er direkt mit der CPU zusammengeschaltet und ueber diese programmiert  werden. Der  PIO laeszt sich ueber entsprechende CPU-Steuerworte  in vier verschiedenen Betriebsarten programmieren. Verschiedene Register  ermoeglichen  die   Programmierung  des  PIO,  den Datentransfer  zwischen  peripheren  Geraeten und  der  CPU, Unterbrechungsbehandlungen  usw.   Da  der  "ICT-880"   kein eigenstaendiges  Geraet sondern einen Adapter darstellt, ist ein  Quittungsbetrieb fuer den Datentransfer nicht notwendig und  die vier Leitungen ARDY,  ASTB,  BRDY und BSTB  bleiben ungenutzt. 0Die  Leitungen der beiden 8-bit-Ports sind  PIO-intern  durch  je  eine  Darlingtonstufe  vor   Ueberlastung geschuetzt.  Der CPU-Takt fuer den PIO wird in ihm durch ein Gatter  und  einen pull-up Widerstand von 330 Ohm gegen  +5V aufbereitet  und auf saubere  Signalverhaeltnisse  gebracht. Ueber  einen low-aktiven CE-Anschlusz (chip enable)  erfolgt die   Bausteinauswahl.   Die  BUS-Anschluesse  (binary  unit

system)  weisen  tri-state Verhalten  auf,  d.h.  neben  den beiden Logikpegeln koennen sie ueber CE hochohmig geschaltet werden,  um  BUS-Konflikte zu vermeiden,  wenn der  Baustein nicht ausgewaehlt ist.Die  Leitungen  der  Ports  A  und  B  sind  uebEr  330  Ohm Vorwiderstaende  mit  den   Schwenkhebelfassungsanschluessen des  "ICT-880" verbunden.  Diese Vorwiderstaende dienen  der Strombegrenzung    und   sollen   die   Portleitungen    vor Ueberlastung  schuetzen.  Ueber 10 kOhm wahlweise pull-up- / pull-down-Widerstaende   muessen  die   pruefgeraeteseitigen

Portleitungen mit einem Pegel vorbelegt werden ( z.Z.  immer High).  Da  gleichzeitig immer nur ein Schaltkreis  geprueft werden kann, sind die Fassungen untereinander verbunden. Die 5V Betriebsspannung erhalten die Prueflinge vom Polycomputer ueber das Verbindungskabel. Das  Pruefprogramm legt fest,  welche Portleitungen auf Ein- oder Ausgabe programmiert werden.  Dann schaltet der Rechner die   erforderlichen  Logikpegel  zu  den   Eingaengen   des Prueflings   durch   und  ermittelt  durch   Kontrolle   der Ausgangspegel  die  ordnungsgemaesze  Funktion  oder   einen Defekt.  Dabei  gewaehrleistet das Pruefprogramm,  dasz  der Rechner den zu pruefenden Schaltkreis erkennt.  Aufgrund der relativ  hohen  Taktfrequenz von ca.  900 kHz benoetigt  der Rechner zum Pruefen vernachlaessigbar kleine Zeiten.

# 2. Mechanischer Aufbau

## 2.1. Leiterplatte, Verdrahtung

Da   sich  die  Schaltung  durch  einen  hohen  Aufwand   an Verdrahtung auszeichnet,  wurde eine doppelseitig kaschierte Leiterplatte  entwickelt.  Vom Leiterplattenentwurf entstand eine    Druckstockzeichnung   mit   schwarzer   Tusche   auf aluminiumverstaerktem     Zeichenkarton     mit     5     mm Rastereinteilung  im Maszstab 2:1.  Das  Fotolabor  fertigte davon  ein  2:1  Negativ  und davon  ein  1:1  Positiv.  Die Leiterplatte  wurde  fototechnisch  im   Subtraktivverfahren hergestellt,  d.h.  die  nach  Belichten und Entwickeln  des Fotolackes     auf    der    Leiterplatte     freibleibenden Kupferflaechen  zwischen den Leiterzuegen werden  weggeaezt. Am oberen Rand der Leiterplatte sind die beiden PIO-Ports in folgender  Reihenfolge von links nach rechts  angeschlossen:

Masse, +5V, PA0-PA7, PB0-PB7. Die  Loetaugen dafuer befinden sich auf der Bestueckungsseite,  damit das  Verbindungskabel zum  Rechner von der Leiterseite aus mit einer Zugentlastung befestigt  werden kann. Die Leiterplatte laeszt sich dadurch zur  besseren  Bedienbarkeit flach ao  die  Deckflaeche  des Blechgehaeuses  bringen.  Die Leitungen des Port A fuer  die niederwertige  Pinreihe der 14- und 16-poligen  Schaltkreise sind  von  links  und  die  des Port B  von  rechts  an  die hoeherwertige Pinreihe so herangefuehrt,  dasz sie kammartig ineinandergreifen. Dadurch wird gewaehrleistet, dasz von der Leiterseite   aus  geloetet  werden  kann   und   aufwendige Durchkontaktierungen entfallen.  Einige Durchkontaktierungen waren  dennoch notwendig,  da sich kreuzende Leiterzuege auf verschiedene   Ebenen   umgelegt   werden    muszten.    Die Durchkontaktierungen    beiderseits   der    Vorwiderstaende veraendern  die  Reihenfolge  so,  dasz  sich  ein  guenstig gestaltetes  Leiterbild ergibt.  Diese Masznahme erleichtert die  systematische  Verbindung  der  einzelnen   Anschluesse zwischen Pruefgeraet und Rechner. Nach einer sorgfaeltigen Kontrolle der Schaltung erhielt die Leiterplatte    beiderseitig    einen    elektpischen    und Korrosionsschutz mittels farblosem Elektroisolierlack.Um  eine  hohe  Funktionssicherheit  des  Pruefgeraetes   zu gewaehrleisten, ist das Verbindungskabel  pruefgeraeteseitig angeloetet  und  lediglich  rechnerseitig  mit  einer  2x13-poligen  Steckerleiste kontaktiert,  da der Polycomputer als

einzige    Anschluszmoeglichkeit   fuer   externe    Geraete Buchsenleisten bietet. Die 2x13-polige Steckerleiste erhielteine Griffschale als mechanischen Schutz. Die    Leiterplatte   uebernimmt   neben   der   Verdrahtung gleichzeitig die Funktion des Bauelementetraegers der  sechs Schwenk-hebelfassungen.  Vier Zylinderschrauben M 3x50 tragen die  Leiterplatte an den Eckpunkten mit einem Abstand von 40 mm zur Grundplatte und sind mit dieser verschraubt.  Ein mit der  Grundplatte  verschraubtes Stueck  Hartgewebe  40x40x10 verbessert die mechanische Stabilitaet der Leiterplatte  bei einer  Belastung  von oben durch den  Pruefvorgang.  Dadurch wird gleichzeitig verhindert,  dapz die Leiterzuege  reiszen und   Haarrisse  bilden,   die  eine  Nutzung  des  Geraetes beeintaechtigen wuerden.

## 2.2. Gehaeuse

Als   Grundplatte  fand  eine  Hartpapierplatte   210x204x10 Verwendung,  die  alle Baugruppen traegt.  Ein 2 mm  starkes Aluminiumblech   210x60  traegt  den   Tastenstreifen,   die Sicherung   und  die  Leuchtdiode.   Es  ist  fest  mit  der Vorderkante  der  Grundplatte  mit  zwei  Senkschrauben   M3 verschraubt.  Da es  gleichzeitig als Frontplatte fungiert, erhielt es eine hochglanzpolierte Oberflaeche.  Zur besseren Erkennbarkeit   ist  die  eingravierte  Beschriftung  farbig hinterlegt.   Den  Abschlusz   bildet  ein  0,8  mm  starkes Eisenblech,  das so bearbeitet und gebogen wurde,  dasz eine Flaeche  von 210x60 fuer die  Frontplatte  offenbleibt.  Die Oberseite  erhielt an Stelle der Schwenkhebelfassungen  eine entsprechend  gefraeste Oeffnung.  An einem,  in der offenen Vorderfront  angepunkteten  Winkel ist die  Frontplatte  zur besseren mechanischen Stabilitaet des gesamten Gehaeuses mit zwei Senkschrauben M3 verschraubt. Das Blechgehaeuse erhielt eine  Lackierung mit metallic-braunem Einbrennlack.  Es  ist mit   acht   Linsen-kopfschrauben  M3  an   der   Grundplatte verschraubt.  Dadurch  entsteht  ein in sich  geschlossenes, mechanisch  stabiles  Gehaeuse.  Das  Blechgehaeuse  besitzt keine tragende Funktion, so dasz bei eventuellen Reparaturen nach  Abnahme des Bleches alle Baugruppen in ihrer  stabilen urspruenglichen Einbaulage zugaenglich sind. Dieser einfache Aufbau unterstuetzt wesentlich eine unkomplizierte Reparatur

# 3. Bedienungsanleitung

## 3.1. Aufbau des Pruefplatzes

Taetigkeit            |   Bemerkung

-------------------------+----------------------------------

1. Poly-880 mit Netz ver-| - auf Display "POLY-880"

binden                |

-------------------------+----------------------------------

2. LCR-C mit Netz verbin-| - POWER-LED leuchtet

den                   |

-------------------------+----------------------------------

3. ICT-880 ueber Kabel   | - LED +5V leuchtet

mit 2x13-poliger      |

Buchsenleiste des     |

Poly-880 verbinden    |

-------------------------+----------------------------------

4. LCR-C und Poly-880    |

ueber Diodenleitung   |

miteinander verbinden |

-------------------------+----------------------------------

5. Tasten RA und T1 am   |

ICT-880 gezogen       |

-------------------------+----------------------------------

>>>     Aufbau des Pruefplatzes beendet    <<<

## 3.2. Testprogramme und IC-Typenliste

Zur  Pruefung  digitaler  Schaltkreise mit dem  Poly-880  in

Verbindung  mit  dem  ICT-880  wurden  vor  dem  Neuerern  5

Testprogramme entwickelt.

Programmname  | testbare IC-Typen

--------------+---------------------------------------------

1. Su.IC.tESt | D 100, D 103, D 104, D 108, D 110, D 120,

| D 130, D 146, D 147, D 150, D 151, D 172,

| D 174, D 192, D 193, D 195

|

| DL 000, DL 003, DL 004, DL 008, DL 010,

| DL 014, DL 020, DL 030, DL 037, DL 038,

| DL 040, DL 051, DL 074, DL 086, DL 132,

| DL 183, DL 192, DL 193

|

| V 4093, V 40098, V 4050, V 40511

|

| DS 8205

--------------+---------------------------------------------

2. tESt.E351  | E 351, V4093

--------------+---------------------------------------------

3. PS 8216    | DS 8216

--------------+---------------------------------------------

4. rECH. IC   | DL 257, DS 8212

--------------+---------------------------------------------

5. IC-tESt    | allgemeiner IC-Test mit programmierbarer

| Pegelbelegung der Ein- bzw. Ausgaenge

--------------+---------------------------------------------

### 3.2.1. Steckplaetze der testbaren IC-Typen

-------

---   ------    |     |

---   ---   | |   |    |    |     |

---   | |   | |   | |   |    |    |     |

| |   | |   | |   | |   |    |    |     |

| |   | |   | |   | |   |    |    |     |

---   ---   ---   ---   ------    -------

1     2     3     4      5          6

Fassung 1 = 14-polige IC

2 = 16-polige IC; allgemein

3 = 16-polige IC; nur V 4050

4/5 = 18-polige IC; z.Z. unbelegt

6 = 24-polige IC; z.B. DS 8212

## 3.3. Bedienerfuehrung fuer die Testprogramme

Als  Ausgabeeinheit  steht dem Poly-88° ein  8-stelliges  7- Segment-Display zur Verfuegung:

|~||~||~||~||~||~||~||~|

|~||~||~||~||~||~||~||~|

_  _  _  _  _  _  _  _

In den folgenden Pruefanleitungen wurden bei Displayausgaben aus  darstellungstechnischen  Gruenden nur  die  leuchtenden Segmente abgebildet Der Pruefer muss das geeignete Testprogramm entsprechenä der Tabelle   im  Punkt  3.2   auswaehlen.   Entsprechend   der Bedienungsanleitung  des Polycomputers und der  vorgegebenen Adreszbereich  ist das ausgewaehlte Programm in den  Rechner zu  laden und zu starten.  Die Programme arbeiten  zyklisch d.h.  das  Pruefen beschraenkt sich auf das Steckek des  IC’s und auf die Beobachtung des Displays.

Achtung Der  Taster  R1 muss bei  allen  z.Z®  vorhandeneî Programmen im gezogenen Zustand sein.

Nach  erfolgten  Programmstart meldet sich das Programm  mit seinem  Namen.   Betaetigt  man  nun  "EXEC"¬   startet  das Programm. Die zu pruefenden IC’s sind nun einzeln in die der Pinanzahl  entsprechenden Schwenkhebelfassungen  zu  bringen und zu arretieren.

### 3.3.1. Programm: Su.IC.tESt

Die  Kontrolle  der  IC’s erfolgt in  der  Logikbelegung  der Grundgatter,  d.h.  bei der Kontrolle des IC’s D 103¬  DÌ 05± usw. erscheint immer auf dem Display die Anzeige "Io 100".

Deò  Ö  405°  besitzô  gegenuebeò  deî  andereî  Typeî  einå geaendertå  Stromzufuehrung®  Dieseò IÃ daræ deshalâ nuò  iî der eigens dafuer vorgesehenen Fassung 3 getestet werden.

### 3.3.2. Programm: IC-tESt

Nach Programmstart erscheint auf dem Display folgendes Bild:

--------

-

Cursor

Deò blinkendå Cursoò laeszô sicè miô deî Tasteî "GO¢ ií oder "MEM" entgegen dem Uhrzeigersinn verschieben.

Diå freiå Programmierunç deò Ein- bzw® Ausgaengå erfolgô miô den Tasten "0" und "1".

"0" = Eingang      "1"  = Ausgang

Programmierbeispiel anhand eines D 100:

Ausgangslage des Displays:

--------

-

Tastatureingabe:

0, MEM, 0, MEM, 1, MEM, 0, MEM, 0, MEM, 1, MEM, MEM, MEM

Anzeige:

-

--------

-  -

EEAEEAM

1, MEM, 0, MEM, 0, MEM, 1, MEM, 0, MEM, 0, MEM

Anzeige:

+EEAEEA

-  -  -

--------

-  -

EEAEEAM

EXEC

Anzeige:

-  -  -

-  -

Programmierung der Ein- und Ausgaenge beendet

Eó  erfolgô  nuî diå Belegunç deò Eingaengå miô  Logikpegelî durch die Tasten "0" und "1".

"0" = Low   "1" = High

Anzeige:

-  -

- -  -

Y1

Tastatureingabe:

1, MEM, 1 -> Pegelanzeige an Y1 springt auf L.

Deò Tesô deò Logikfunktioneî deò andereî Gatteò kanî  analoç erfolgen.

Beií  Verrueckeî  deó  Cursoró miô "MEM¢ werdeî  diå  vorheò programmierteî Ausgaengå uebersprungen®  Eiî Verschiebeî deó Cursors mit "GO" ist nur auf den Eingaengen moeglich.

Beií  Programmiereî deò Ein- unä Ausgaengå entsprechenä  deò Pinbelegung des IC gilt am Display folgende Zuordnung:

14-polige IC:

14 13 12 11 10 9  8

-  -  -  -  -  -  -  -

1  2  3  4  5  6  7

16-polige IC:

16 15 14 13 12 11 10 9

-  -  -  -  -  -  -  -

1  2  3  4  5  6  7  8

### 3.3.3 Programm rECH. IC

Beé Testunç deò IÃ DÓ 821² auæ Fassunç ¶ musú deò Tasteò  T± nacheinandeò   iî  diå  beideî  Schalterstellungeî  gebrachô werden®  Iî  beideî Schalterstellungeî musú auæ deí  Displaù  "IÏ 8212¢ erscheinen.

## 3.4 Erweiterungsmoeglichkeiten

Auæ  deí  ICT-88°  wurdeî nocè  zusaetzlicè  zweé  18-poligå Fassungeî miô unterschiedlicheí Reihenabstanä montiert®  Auæ ihneî  lasseî  sicè iî Verbindunç miô deí Tasteò "ERW¢  aucè anderå  Schaltkreiså  testen®  Diå Fassungeî unä deò  Tasteò sinä  nocè  nichô  verdrahteô unä  diå  dazõ  erforderlicheî Programmå muesseí nocè erstellô werden.

# 4. Dateiverzeichnis